高科机床AFC2.0加工测试

1.测试目的：

利用高科现场4台机床进行AFC2.0加工测试，负载电流比对测试，I代码优化比对测试。通过SSTT采样负载电流曲线，进行波形对比，进行I代码优化，由单台机床进行I代码优化，优化数据用于其他机床，测试纵向优化和横向优化结果是否具有批量生产的可靠性。

2.测试方案及结果汇总

|  | 加工零件 | I代码优化程序 | I代码优化结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型腔件 | 3号机床数据生成I代码载入4号机床 | 3号机床切削效率提升18%，负载电流平均值提升7% 4号机床切削效率提升18%，负载电流平均值提升13% |

3.具体测试方案

3.1高科4台机床一致性对比

3.1.1 高科4台机床进行空载30000转加减速负载电流对比测试：

1号机床的波形与2/3/4号机床差异较大，多次调试后仍存在差异，1号机床暂不参与本次加工优化测试。

3.1.2. 高科2/3/4号机床进行空载30000转加减速负载电流对比测试：

2/3/4号机床负载电流基本一致，后续采用2/3/4号机床进行加工测试。

3.2.型腔件加工对比

3.2.1 测试环境

| 测试设备 | ### 测试零件：型腔件 |
| --- | --- |

3.2.2 负载电流曲线及区间划分

| 负载电流曲线 |  |
| --- | --- |
| 区间划分 |  |

3.2.3 理想负载电流及阈值设置

全程平均负载电流为0.4A，理想负载电流设置为全程平均负载电流的2倍为0.8A.上下阈值设为0.08A。

3.2.4 型腔件加工未优化的负载电流对比

对比2/3/4号机床加工型腔件未优化的负载电流：

1.负载电流平均值2号机床0.3842A，3号机床0.4169A，4号机床0.4198A。3号和4号机床的负载电流平均值的差异为0.01%，2号和3号的差异为0.13%。 2.3号4号机床电流比较接近，后续选择3号和4号机床进行型腔件优化加工测试，由3号机床的数据生成I代码载入到3号和4号机床，分别进行优化加工测试。

3.2.5 型腔件优化加工对比测试

- 3号和4号机床加工测试横向一致性对比记录

| 型腔件3号/4号机床加工对比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原始未优化 |  | 载入I代码首次运行 |  | 第一次迭代优化 |  | 第二次迭代优化 |  | 第三次迭代优化（优化完成） |  |
| 机床 | 3号机 | 4号机 | 3号机 | 4号机 | 3号机 | 4号机 | 3号机 | 4号机 | 3号机 | 4号机 |
| 修调 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 负载电流均值 | 0.4169 | 0.4199 | 0.4253 | 0.4520 | 0.4363 | 0.4554 | 0.4415 | 0.4637 | 0.4452 | 0.4744 |
| 加工时间 | 11min0s | 11min0s | 11min0s | 11min0s | 9min38s | 9min39s | 8min58s | 8min57s | 8min58s | 8min57s |
| 提升时间 | / | / | / | / | 82s | 81s | 122s | 121s | 122s | 121s |
| 效率提升百分比 | / | / | / | / | 12.4% | 12.3% | 18.5% | 18.3% | 18.5% | 18.3% |
| 样本编号 | / | / | AFC2_20250626090955 | AFC2_20250626144845 | AFC2_20250626093354 | AFC2_20250626154411 | AFC2_20250626111353 | AFC2_20250626161301 | AFC_DONE_20250626131712 | AFC_DONE_20250626165919 |
| 正负标志 | / | / | 正样本 | 正样本 | 正样本 | 正样本 | 正样本 | 正样本 | 负样本 | 负样本 |
| AFC2.0优化加工，3号机床生成的I代码，载入到4号机床进行加工优化，效率有提升，提升在18%左右，具有横向加工一致性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3号机床和4号机床负载电流波形对比

| 型腔件 | 3号机床/4号机床负载电流对比 | 负载电流均值对比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3号机床 | 4号机床 | 差异 |
| 未优化 |  | 0.4169 | 0.4199 | 0.01% |
| 载入I代码首次运行 |  | 0.4253 | 0.4520 | 0.11% |
| 第1次迭代优化 |  | 0.4363 | 0.4554 | 0.08% |
| 第2次迭代优化 |  | 0.4415 | 0.4637 | 0.09% |
| 第3次迭代优化完成 |  | 0.4452 | 0.4744 | 0.12% |

负载电流均值差异(差值与负载电流比值)对比数据汇总：

| G代码程序 | 未优化 | 载入I代码首次运行 | 第一次迭代优化 | 第二次迭代优化 | 第三次迭代优化（优化完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OXQT.NC | 0.01% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.12% |

从以上数据可以看出，优化前和优化后，3号和4号机床负载电流均值差异始终存在波动，范围在0.01%~0.12%之间。

3.2.6 型腔件加工测试小节

- AFC2.0加工优化具有横向一致性，单台机床的I代码优化数据，可以用于其他机床进行加工优化。

- AFC2.0优化可以采用负载电流进行优化，加工效率提升可达到18%左右。